[image: image2.png]1edeadiprmmm

NCOMN._‘_N._. Q_UN__.-_&_D €€9 96T LL6XBT - 009 96T LL6 T2L
'UOSRIIR], COOEY - 00T ‘TUOIUY JUES 3p “Sq




 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, BARRERA DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO CON DESTINO A LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN DE TARRAGONA


LOTE 1: Señalización vertical de código, barrera de seguridad y elementos de balizamiento.

LOTE 2: Señalización vertical de orientación.








 


1. OBJETO DEL CONTRATO.

El Servicio de Carreteras de la Diputación de Tarragona realiza permanentemente y de manera ordinaria trabajos encaminados a la conservación y mantenimiento de las carreteras que integran la Red Viaria de su titularidad mediante personal y maquinaria propios que se organizan en varias Brigadas de Conservación.

Una de las tareas que estas Brigadas realizan es la implantación, conservación y reposición de todos los elementos verticales instalados en las carreteras que tienen relación con la información y protección al usuario.

Para realizar estas tareas es necesario contratar el suministro de señalización vertical, elementos de balizamiento y barrera de seguridad con objeto de dotar a las Brigadas de Conservación de Carreteras de stocks suficientes de los materiales que permitan una rápida y eficaz gestión a la hora de mantener la red local de carreteras propiedad de la Diputación en perfecto estado de uso.

En la red de carreteras de la Diputación de Tarragona hay señales de orientación que están deterioradas por daños y / o por envejecimiento, también hay intersecciones de carreteras donde la señalización es incompleta, bien porque faltan o bien para que los destinos que figuran en estas señales deben modificarse, dado que las obras que las diferentes Administraciones públicas han realizado en los últimos años han modificado los itinerarios a seguir por los usuarios de la carretera para llegar a su destino del viaje.

La Generalitat de Catalunya recomienda que la señalización de orientación de las carreteras se haga en función del entorno interurbano o urbano de acuerdo con el "Manual de señalización interurbana de orientación" o "Manual de señalización urbana de orientación" respectivamente, elaborado por la Dirección General de Carreteras, y con el objetivo de conseguir una señalización uniforme en todos los territorios. Estos manuales definen la composición de los paneles, la implantación longitudinal y transversal para obtener una percepción óptima por parte del usuario y los materiales con los que se han de construir los paneles y los soportes.

Con el objetivo de que la información de los itinerarios sea correcta y no esté incompleta, además de ser conforme con dicho manual, es necesario adquirir las señales de orientación que en estos momentos faltan o están deterioradas o envejecidas, en las carreteras de la red de la Diputación de Tarragona y que deberán cumplir las especificaciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se redacta el presente pliego de prescripciones técnicas para permitir el suministro de la señalización vertical tanto de código como de orientación, la barrera de seguridad y los elementos de balizamiento para realizar las tareas de conservación de la red local de carreteras de la Diputación de Tarragona.

2. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

El contratista adjudicatario deberá realizar cuantas acciones sean necesarias para entregar los materiales totalmente terminados y en perfecto estado para su colocación.

Se dispondrá de los certificados de calidad adecuados de los materiales utilizados (señales, barrera, paneles, soportes, tornillería, etc.) y del proceso de fabricación e instalación tal y como exige la normativa. El material deberá llevar el marcado CE. Las empresas licitadoras deberán presentar esta documentación técnica en el Sobre 3 de su proposición.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL CONTRATO.

El ámbito de aplicación que se establece para el suministro de señalización vertical, elementos de balizamiento y barreras de seguridad es el que integran las carreteras de la Red local titularidad de la Diputación de Tarragona
 
4. DIVISIÓN EN LOTES

Por la naturaleza del contrato y la tipología de elementos a suministrar, se considera la siguiente división en lotes:

· Lote 1: Suministro de señalización vertical de código, barrera de seguridad y   elementos de balizamiento.
· Lote 2: Suministro de señalización vertical de orientación.

5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES.

LOTE 1: Señalización vertical de código, barrera de seguridad y elementos de balizamiento.

5.1.1. CONTROL DE LOS MATERIALES

El control de los materiales se encomendará a los Servicios Técnicos del S.A.T. de la Diputación de Tarragona, siendo el Jefe del Área del S.A.T. el representante de la Administración ante el Contratista.
El Contratista estará obligado a colaborar con el Jefe del Área del S.A.T. para llevar a cabo el cumplimiento normal de la función que le es encomendada.


5.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.
El Contratista notificará al Jefe del Área del SAT, con antelación suficiente, las diversas procedencias de los materiales que se propone utilizar y aportará las muestras y los datos necesarios para demostrar aquello que proceda a su aceptación, tanto en cuanto a la calidad como la cantidad del suministro.

La empresa adjudicataria y los licitadores, dispondrán de los certificados de calidad adecuados para los materiales utilizados, así como para el proceso de fabricación e instalación de sus productos, tal y como exige la normativa vigente al respecto.

Todo el material deberá llevar el marcado CE, las empresas licitadoras deberán presentar esta documentación técnica en el sobre B de su proposición.

5.1.3. ENSAYOS

Todos los materiales y elementos suministrados deberán tener una garantía mínima de 5 años, que deberá garantizar el fabricante del material.

Se considera suficiente un plazo de 15 días para la realización de los ensayos y comprobaciones necesarias por parte del Laboratorio a determinar por S.A.T.

Los ensayos se efectuarán de acuerdo con las Normas UNE correspondientes y los criterios incluidos en el PG-3.

Cualquier tipo de ensayo no incluido en dichas Normas se deberá realizar de acuerdo con las instrucciones del Jefe del Área del S.A.T.

Los gastos de ensayo para el reconocimiento y control de materiales suministrados serán por cuenta del Contratista hasta un máximo del 1% del presupuesto.

5.1.4. SEÑALES DE CÓDIGO Y LETREROS

Deberá regir lo que se especifica en el PG-3 de 2015 publicado en el B.O.E. núm. 3 de 3 de enero de 2015 así como la Norma 8.1-I.C. 2,014 publicada en el B.O.E. núm. 83, de 5 de abril de 2014

La señalización vertical será de clase de retro reflexión RA-2, según el artículo 701 del PG-3

Detrás de todas las señales irá pintado de color gris-azul y se inscribirá en color negro de forma indeleble:

• El escudo oficial de la Diputación de Tarragona. El escudo tendrá una altura de cien milímetros (100 mm) y los guarismos de rotulación de cuarenta milímetros (40 mm).

• Los datos del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).

• El marcado CE con la información preceptiva para señales completos de señalización vertical.

5.1.5. BARRERA DE SEGURIDAD

Deberá regir lo que se especifica en el artículo 704 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes.

Orden circular 35/2004 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos del Ministerio de Fomento.

5.1.6. MATERIALES DIVERSOS

Para el resto de materiales que figuran en el cuadro de precios unitarios de este Pliego de Prescripciones Técnicas no definidos en este apartado, el Contratista adjudicatario del contrato de suministro estará obligado a presentar una muestra para la aceptación por parte del Servicios Técnicos del SAT de la Diputación de Tarragona y deberán cumplir la siguiente normativa:

• EN.1999 
  Eurocódigo. Proyecto de estructuras de Aluminio

• UNE 12899-1 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas

• UNE 135311  Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.

• UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y Métodos de ensayo

• UNE 135321 Señales verticales de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación. Características y Métodos de ensayo.

• UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de Elementos en Servicio. Características y Métodos de ensayo.

• Norma 8.1 IC Señalización vertical.

• Actualización PG3. ORDEN FOM / 2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, señalización, balizamiento, sistemas de contención de vehículos.

LOTE 2: Señalización vertical de orientación.

5.2.1 DEFINICIÓN

Se definen las señales de orientación como una panel o conjunto de subplafones de forma rectangular (también con forma de flecha) con un mensaje formalizado a través de una tipografía, conjuntamente con símbolos (principalmente flechas, pictogramas e imágenes de señales de reglamentación) que ayudan al usuario de la carretera a localizar un lugar a través de un recorrido.

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; por ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que esta pero en sentido contrario.

5.2.2 PANELES Y SUBPLAFONES

Los paneles y subplafones tendrán las dimensiones, colores y composición indicados en los planos. Sus caras vistas serán planas y podrán disponer de un perfil periférico o posterior de refuerzo.

Las tolerancias admitidas en las medidas, tanto de paneles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización vertical"

Detrás de los paneles se inscribirá en color negro y de forma indeleble:

El escudo oficial de la Diputación de Tarragona. El escudo tendrá una altura de cien milímetros (100 mm) y los guarismos de rotulación de cuarenta milímetros (40 mm).

- Los datos del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).

- El marcado CE con la información preceptiva para señales completos de señalización vertical fija de circulación.

5.2.2.1 Materiales

El material será aluminio, de acuerdo con las características definidas en el presente artículo. La utilización de chapa de aluminio distinta a la especificada, quedará sometida a la aprobación de la Dirección de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad.

Las placas y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos en los paneles de señales verticales, cumplirán los requisitos especificados en la norma:

UNE 135.321. Señales verticales de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.

El espesor mínimo de las planchas de aluminio será de dieciocho décimas de  milímetro (1,8 mm) y en todo caso no presentará ningún tipo de defecto en los pliegues.

Los acabados superficiales y de protección de los paneles se realizará mediante anodizado color plata con un mínimo de 15 μ o lacado con un mínimo de 40 μ color gris RAL 9006. La parte trasera será de color gris RAL 9006. Estos acabados se realizarán posteriormente al corte o doblados de perfiles. Estos acabados no se realizarán a las lamas.
Por su parte, la característica no retrorreflectantes de los paneles en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el anodizado de su superficie.

Los paneles estarán formados por planchas de aluminio de la serie 5000 y por perfiles perimétricos y rigidizadores posteriores de refuerzo de aluminio de la serie 6000.

La composición de los paneles será con uno o varios módulos de aluminio extrusionado; diferenciando los paneles de placas y de lamas. Serán con lamas los paneles de anchura mayor de 3000 mm y los de pórticos y banderolas.

También podrán ser de lamas los paneles mayores de 6 m2. El resto de paneles serán de placas. El número de módulos de los paneles de placas será el mínimo posible. Para alturas menores de 1200 mm los paneles serán de un único módulo.

Los paneles podrán ser de uno de los cinco tipos:

a) Placas reforzadas perimétricamente mediante doble pliego. Las placas tendrán el doble pliegue a todo el entorno y serán reforzadas o rigidizada, según los tamaños, por guías de aluminio extrusionado fijadas en la cara posterior de la placa.

b) Placas rigidizadas mediante perfiles perimétricos y reforzadas, según los tamaños, por guías también de aluminio extrusionado fijadas en la cara posterior de la placa.

c) Placas tipo b con dorso cerrado con una plancha de aluminio fijada al perfil perimétrico.

d) Perfiles cerrados rectangulares de aluminio extrusionado.

e) Lamas de perfiles de aluminio extrusionado. Los paneles de lamas tendrán un perfil lateral que las unirá. Estos paneles se rigidizaran con perfiles intermedios función de sus dimensiones.

Los perfiles perimétricos o posteriores de refuerzo o rigidización serán de sección suficiente para garantizar la estabilidad estructural del conjunto de la señal, estos deben diseñarse de forma que los puntos singulares de final de rigidizadores o uniones de diferentes perfiles no coincidan en un mismo plano, siendo la separación mínima de setenta y cinco milímetros (75 mm).

La unión entre perfiles perimétricos entre ellos y los rigidizadores y refuerzos posteriores de los paneles deberán ser diseñados tanto en materiales como en dimensiones para garantizar su resistencia. En estos aspectos será preceptivo que las piezas de unión de los perfiles perimetrales sean de acero inoxidable o galvanizado y los rigidizadores y refuerzos posteriores deberán llegar al menos a cincuenta milímetros (50 mm) del extremo al rótulo.

Las caras superior, inferior y laterales del perfil perimétrico estarán lacadas en el color del borde del cartel. Si esta es blanca admitirá el color propio del aluminio anodizado.

Los paneles de lamas tendrán los vértices redondeados con los radios definidos en el Manual de señalización de orientación interurbana (o urbana en su caso).

La gráfica de las señales se realizará mediante el laminado de vinilos adhesivos de fondo y la posterior aplicación de vinilos, también adhesivos, recortados por la tipografía, textos y pictogramas. No será admitido el serigrafiado, sí la impresión digital siempre y cuando se haga con el material (lámina, tintas) y hardware que recomiende el fabricante de la lámina reflectante.
Las dimensiones posibles de los plafones son:

- Anchura  (mm):700
950
1200
1450
1700
1950
2200
2450
2700



3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000

- Altura (mm):
  250
  300
  350
  400
  450
  500
  550
  600
  650


  700
  750
  800
  850
  900
1050
1225
1400
1575


1750
1925 
2100
2275
2450
2625
2800
2975
3150


3325
3500
3675
3850
Los plafones de hasta 3 m2 llevarán un único soporte y los de más de 6 m2 deberán tener dos.
5.2.2.2. Zona retrorreflectante, nivel de retrorreflexión

La propiedad retrorreflectante del panel se conseguirá mediante la incorporación de materiales retrorreflectores, la calidad de estos y los criterios de selección cumplirán con lo especificado en este artículo.

Los materiales retrorreflectantes, la lámina de protección (en su caso) y las zonas retrorreflectantes cumplirán con lo establecido en la norma UNE 135330 y también con lo establecido en el artículo 701.3.1.2 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (en adelante PG-3), actualizado en la Orden de Fomento FOM / 2523/2014 de 12 diciembre, en la que se revisan determinados artículos relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, señalización, balizamiento, sistemas de contención de vehículos, etc.

Con el fin de garantizar la visibilidad de las señales verticales de orientación, tanto de día como de noche, el nivel de retrorreflexión de los paneles será 2 microprismático HIP (HIGH INTENSITY PRISMATIC), de acuerdo con el apartado 701.3.1.2. del PG-3 referente a los materiales retrorreflectores.

a) Características fotométricas

El valor del coeficiente de retrorreflexión (R '/ cd • lx-1 • m-2) de los paneles para el plazo de garantía será, como mínimo, para los niveles 1 y 2 los especificados en la tabla 701.4 del PG-3. Para el nivel éste valor será, como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 0,2 °; 0,33 °; 1,0 ° de ángulo de observación, y 5 ° de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación E de 0º), en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2. del PG-3.

b) Características colorimétricas

El valor de las coordenadas cromáticas (x, y) y el factor de luminancia (β) de los paneles para el plazo de garantía será para cada uno de los niveles de retrorreflexión, como mínimo, lo que se especifica en el apartado 701.3. 1.2 del PG-3.

5.2.3 LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJES

Los anclajes para placas y lamas  así como el la tornillería cumplirán con las características indicadas por estos en las normas UNE 135 312. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la UNE 135.321.

Los postes utilizados como soportes de los paneles serán tubos de aluminio extrusionado de sección constante o telescópica. Las aleaciones admitidas de aluminio serán aquellas que garanticen tanto la resistencia como la extrusión de los perfiles, basados ​​en la serie 6062.

5.2.3.1. Soportes

La superficie exterior será cilíndrica con acabado estriado. La parte superior de los soportes se cerrará con un tapón de aluminio de la misma calidad que el apoyo o ABS, y con un diseño que garantice su fijación. El acabado será del tipo anodizado color plata con un mínimo de 15 μ o lacado con un mínimo de 50 μ color gris RAL 9006.
Las características resistentes de los soportes en función del momento flector admisible se clasifican según el siguiente cuadro:
	Categoría
	MC
	MD
	ME
	MF
	MG
	MH

	Momento admisible 

(kN x m) 
	5,0
	10,0
	15,0
	25,0
	35,0
	50,0


Para establecer las características de estos soportes se establecen las siguientes definiciones:

Rp 0.2 
Límite elástico característico del material (límite con una deformación remanente del 0.2%)

MADMA 
Momento admisible. Se toma MADMA = adm x W

dm 

Tensión admisible. Se toma adm = Rp 0.2 / 1,15

W 

Módulo resistente de la sección

Para el cálculo de los esfuerzos se adoptarán, según la Norma UNE 135311, los coeficientes de mayoración siguientes:

- Acciones constantes, cargas permanentes y sobrecargas          1,33

- Viento 







1,50
Las dimensiones de los postes se ajustarán a las de la tabla de normalización que se adjunta, siendo el espesor mínimo de 3,5 mm:
	DIÁMETRO
	CATEGORIA RESISTENTE

	90 mm
	MC

	114 mm
	MD, ME

	140 mm
	ME, MF, MG

	168 mm
	MG, MH


Para materializar el conjunto telescópico se podrán utilizar las combinaciones de poste estructural y poste telescópico que se adjuntan en la siguiente tabla:

	Ø

Poste Estructural

	Ø

Poste Telescópico


	76 mm 
	--

	90 mm
	--

	114 mm 
	--

	114 mm
	90 mm

	140 mm 
	90 mm 

	140 mm
	114 mm 

	168 mm
	140 mm 

	
	


A los soportes se acuñará la categoría resistente con las correspondientes letras y el anagrama o identificación del fabricante.

Los paneles de hasta 6 m2 llevarán un único soporte y los de más de 6 m2 deberán tener dos. Se dispondrá de dos soportes en paneles inferiores a 6 m2 cuando los esfuerzos no puedan ser absorbidos por un único soporte de la tabla anterior. En caso de que sea necesario se podrán emplear hasta tres soportes.
5.2.3.2. Sistemas de fijación

Características generales

En todos los casos se deberán cumplir las características especificadas en el apartado 701.3.1.3. del PG-3, referente a los elementos de sustentación y anclajes.

 
Fijación de los paneles a los soportes

El sistema de fijación se basará en una guía solidaria al panel donde se anclará la abrazadera de unión al soporte. Los paneles de lamas llevarán incorporado a los perfiles extrusionados la guía en cada una de las lamas. En los paneles de placas las guías se colocaran a una distancia máxima de treinta centímetros (30 cm) la una de la otra, teniendo que abarcar toda la anchura del panel, especialmente en las guías que coincidan con la dimensión horizontal máxima de panel de flecha. El extremo del conjunto tornillo-tuerca que se coloque dentro de la guía será una pieza de acero inoxidable de una longitud mínima de 2,5 cm.

Las abrazaderas de sujeción de las placas a los postes serán de fundición de aluminio o perfiles tipo tubulares extruidos, cortados y mecanizados. Estarán formadas por dos piezas y abrazaran la totalidad del soporte. Las abrazaderas de fundición de aluminio tendrán un espesor mínimo de 8 mm y las de perfiles extruidos 6 mm. Todos los tornillos de las abrazaderas serán de acero inoxidable. Se colocaran tornillos de acero inoxidable o guía longitudinal para evitar la rotación del panel respecto del poste.

Todo el conjunto, panel, guía y abrazadera mantendrá una distancia entre 45 y 55 mm para los paneles de lamas  entre la cara rotulada del panel y la generatriz del cilindro del soporte más cercana. En el resto de paneles, esta distancia estará comprendida entre 50 y 65 mm.

El procedimiento de unión entre guía y panel estará garantizado, aportando las características del material utilizado y el protocolo de colocación (sistemática, espesor, uniformidad, superficie eficaz, etc.).

Fijación de los soportes en la base

La base de sujeción de los postes de apoyo al fundamento será de acero galvanizado o de fundición de aluminio y dispondrá de los pernos de anclaje roscados que, en todo caso, tendrán un diámetro no inferior a 16 mm y serán de acero galvanizado y de calidad garantizada.

Serán un mínimo de 4 pernos de acero zincado de 16 mm, calculados según la norma CTE DB-SE-A, y con un factor de seguridad adicional de 1,20.
Las dimensiones mínimas de los pernos (Ф, L y P) y sus separaciones (d) se ajustarán a la siguiente tabla:
	TABLA CON DATOS PERNOS 
	SOPORTE TIPO

	
	MC
	MD
	ME
	MF
	MG
	MH

	Ф (mm)
	16
	16
	20
	20
	24
	30

	d (m)
	0,154
	0,20
	0,23
	0,23
	0,27
	0,27

	L (m)
	0,35
	0,40
	0,50
	0,60
	0,75
	0,75

	P (m)
	0,10
	0,10
	0,11
	0,11
	0,15
	0,165


[image: image1.jpg]



Los cambios en el diámetro o separación de los pernos deberán ser aprobados por la dirección facultativa.

La base de sujeción tendrá una geometría adecuada en la sección del poste de apoyo y será de dos piezas. Los pernos de anclaje tendrán la longitud que señala la EHE-08. La altura de la base debe ser al menos 1,5 veces el diámetro del poste, para evitar reptaciones entre el soporte y la base.

La base se dispondrá separada 5 cm de la cara superior del cimiento de hormigón. Se dispondrá tuerca y arandela tipo LL en cada perno en la parte inferior y superior de la base.

La base debe poder resistir un momento de torsión igual o superior al nominal del poste. Los fabricantes deberán realizar las pruebas pertinentes para poder homologar cada tipo de base de anclaje y de abrazaderas.

Los embellecedores de las bases de anclaje serán de fundición de aluminio o ABS
5.2.4.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS SEÑALES VERTICALES DE ORIENTACIÓN

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos, se podrá acreditar, cuando las especificaciones se hayan establecido exclusivamente por referencia a normas, mediante un certificado de conformidad a dichas normas.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias podrá ser otorgado por los Organismos españoles públicos y privados autorizados para realizar tareas de certificación en el Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Si los productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad Terrestre de la Generalitat de Catalunya .

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por lo que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo que se refiere a los procedimientos especiales de reconocimiento, se deberá estar a lo establecido en el artículo 9 de la citada Directiva.

 
Normativa

EN.1999
 Eurocódigo. Proyecto de estructuras de aluminio

UNE 12899-1  Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señal fijas

UNE 135311   Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.

UNE 135.312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas • las utilizadas en señales, carteles y paneles direccionales metálicos • licos. Características y métodos de ensayo

UNE 135.321 Señales verticales de circulación. Lamas • las de perfilería de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.

UNE 135.352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de los elementos en servicio. Características y métodos de ensayo.

Norma 8.1 IC Señalización vertical

Actualización PG3. ORDEN FOM / 2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, señalización, balizamiento, sistemas de contención de vehículos.

Manual de señalización interurbana de orientación, de la Dirección General de carreteras.

 

6. ENTREGA DEL SUMINISTRO

6.1. PUNTOS DE SUMINISTRO.

La Administración fijará los lugares donde se vayan a suministrar los materiales objeto del contrato y la forma en que deben ser transportados para su mejor recepción y trasiego.

Los almacenes donde se pueden depositar los materiales son los locales que las Brigadas disponen como centros de trabajo en las poblaciones de Valls, Tortosa y el Parque de Maquinaria de Reus, donde está ubicado el almacén central de todas las Brigadas de Conservación de Carreteras.

El horario de suministro es de 8:00 h a 14:00 h, todos los días laborables.

Las direcciones de los puntos de suministro son las siguientes:

-Tortosa.

c / de la Nova Estació, 27

Tortosa

-Valls.
ctra. Valls-Pla de Sta. María nº231

Pol.Ind.Valls

Valls (Tarragona)

-Reus

Polígono Nirsa c / la Grasa 16

Ctra. Reus en Constanti Km 4

Reus (Tarragona)
En el momento de realización de cada una de los pedidos, se indicará por parte de la Diputación a cuál de los tres parques deberá realizar el suministro del material, siendo a cargo del Contratista el coste del transporte hasta este punto.

6.2. INICIO DE LOS SUMINISTROS

El Contratista no iniciará los suministros, en los puntos fijados por la Administración, hasta que el Jefe del Área del S.A.T. o persona autorizada por el mismo le dé la orden expresa mediante pedido.

 6.3. PLAZO DE LA ENTREGA DEL SUMINISTRO.

El Contratista estará obligado a terminar el suministro parcial dentro del plazo que a tal fin establezca el Jefe del Área del S.A.T. o persona en que delegue de la Diputación de Tarragona.

Lote 1: Suministro de señales de código, barrera de seguridad y elementos de balizamiento:

El plazo de suministro no podrá ser superior, en ningún caso, a 15 días naturales contados desde la notificación indicada anteriormente.

Durante el plazo de vigencia del presente contrato, la Administración podrá exigir una reducción del plazo de entrega hasta 7 días naturales aunque ésta no podrá ser exigida en más de cuatro ocasiones.

Si se producen tres incumplimientos del plazo establecido para realizar el suministro, el responsable del contrato emitirá un informe en el que, de forma motivada, podrá proponer al órgano de contratación la resolución del contrato.

Lote 2: Suministro de señales de orientación:

El plazo de suministro no podrá ser superior, en ningún caso, a 21 días naturales contados desde la notificación indicada anteriormente.

Durante el plazo de vigencia del presente contrato, la Administración podrá exigir una reducción del plazo de entrega hasta 7 días naturales aunque ésta no podrá ser exigida en más de cuatro ocasiones.

Si se producen tres incumplimientos del plazo establecido para realizar el suministro, el responsable del contrato emitirá un informe en el que, de forma motivada, podrá proponer al órgano de contratación la resolución del contrato.

El orden de fabricar y / o suministrar podrá ser de cualquier tipo de panel o elemento de este contrato, sin ningún mínimo.

Las objeciones que tenga el contratista respecto al contenido del orden las deberá denunciar por escrito en un plazo de veintidós cuatro horas (24 h) a contar desde la recepción de la orden.

6.4. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES:

En la entrega de cada suministro se deberá entregar un albarán con la documentación anexa necesaria y que incluya el siguiente contenido mínimo: Nombre y domicilio de la empresa suministradora, identificación del fabricante que ha producido el material, relación del material suministrado, designación de la marca comercial, el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias (esto sólo será necesario para el primer entrega). Todos los paneles y elementos suministrados se numerarán de acuerdo con las instrucciones dadas por los técnicos del, SAT, para así facilitar la comprobación del material recibido.

 
7. PLAZO DE GARANTÍA.

La garantía de calidad será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario.
La garantía mínima de los paneles y subplafones retrorreflector del lote 2, instalados con carácter permanente según la normativa vigente y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de diez (10) años desde la fecha de suministro.
El resto de materiales suministrados del lote 2 y del lote 1 deberán tener una durabilidad garantizada mínima de 5 años desde la fecha de suministro.

8. DURACIÓN DEL CONTRATO.
El presente contrato se iniciará a partir del siguiente día de su formalización y finalizará en el plazo de UN año, prorrogable en TRES plazos de un año, que serán optativos para la Diputación de Tarragona y obligatorios para el contratista.

9. MEDICIÓN Y ABONO.

Lote 1: Señalización vertical de código, barrera de seguridad y elementos de balizamiento:

Todas las señales y elementos de balizamiento se abonarán por unidades realmente suministradas en los almacenes que le sean indicados, siempre que cumplan todas las condiciones que se prevén en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la normativa vigente. Las señales de tráfico se abonarán a los precios que se establecen en el cuadro de precios unitarios, tanto si son señales de código como si son de señalización de obras de carreteras (fondo amarillo), siempre que tengan las mismas características técnicas.

Se entenderá incluida en los precios de las señales la parte proporcional correspondiente a la tornillería y el material auxiliar necesario para su instalación.
Los elementos de sustentación para señales abonarán por metros realmente suministrados.
- Por unidad de barrera de 4 metros de longitud realmente suministrada, incluida la parte correspondiente al juego de tornillería, así como la parte correspondiente al importe del reflector, y se considerará que se situarán cada 4 metros de barrera de seguridad.

- Los postes de apoyo abonarán por metro lineal realmente suministrado.

- Los terminales finales de barrera abonarán por unidades realmente suministradas.

Lote 2: Señales de orientación

Los paneles se abonarán por metros cuadrados (m2) de panel suministrado. La superficie de los paneles flecha que se calculará como la resultante de medir el rectángulo en los que están inscritos. En el precio del panel estará incluido la parte proporcional del perfil perimetral, las guías de fijación, las abrazaderas de unión al soporte y los tornillos correspondientes.

Los postes de sustentación abonarán por metros (m) de tubo de aluminio suministrado clasificados por diámetros. En el precio del palo estará incluido la parte proporcional del tapón superior.
 Las bases se abonarán por unidades, clasificadas por los tipos de palo que va a sujetar. En el precio están incluidos los 4 pernos roscados de anclaje del cimiento y la tornillería.

 Además, en los precios de los materiales estarán incluidos los gastos siguientes:
• Los gastos de embalaje para la protección de los materiales.
• Los gastos de suministro, incluido el transporte.
• Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por observación de los materiales, los ensayos y pruebas correspondientes.
El importe de los suministros de los diferentes materiales se acreditará al Contratista mediante factura mensual emitida por el contratista y aprobada por el Jefe del SAT o persona en quien delegue.
10. ENSAYOS, OTRAS ESPECIFICACIONES Y CERTIFICADOS DE CARACTERÍSTICAS.

Ensayos

Todos los materiales y elementos suministrados deberán tener una garantía mínima de 10 años para los paneles, subplafones retrorreflectantes y de 5 años para el resto de elementos: soportes, tornillería, abrazaderas, bases, etc.

Para otros aspectos no especificados en este pliego, referentes a recepción de los tipos y número de ensayos, se seguirá lo especificado en el apartado 701 del PG-3.

Otras especificaciones

Para los diferentes tipos de elementos de señalización contemplados en este pliego serán admitidos otras aleaciones siempre que éstos estén homologados por la EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos de estructuras de aluminio. Para su aprobación será necesario presentar los correspondientes certificados de garantía, pruebas de calidad y certificados de utilización. En estos casos la dirección facultativa realizará el informe correspondiente para la aprobación por parte de la Administración.

Certificado de las características cualitativas y cuantitativas de los materiales.

El contratista deberá acreditar, para los materiales que utilizará, las características cualitativas y cuantitativas exigidas en el presente Pliego de Condiciones, mediante certificado otorgado por laboratorio de ensayo homologado, basado en los ensayos que se mencionan a continuación:

- Ensayo de flexión bajo carga uniformemente repartida para soportes. El objetivo de este ensayo es la evaluación de la resistencia mecánica de los soportes bajo los efectos del viento. Consiste en un ensayo a flexión simple y flexión - torsión para cada tipo de apoyo, mediante la aplicación de una fuerza F determinada a partir del momento de flexión máximo, sin excentricidad (flexión simple), y con excentricidad (flexión - torsión). Este ensayo se basará en la metodología establecida en el Protocolo AL05 / 537. Hay que hacer un mínimo de 3 ensayos (5 si los primeros resultados son estrictos o sin margen)

- Ensayo de flexión bajo carga uniformemente repartida para placas. El objetivo de este ensayo es la evaluación de la resistencia mecánica de los paneles bajo los efectos del viento. Consiste en un ensayo a flexión simple, mediante la aplicación de una fuerza repartida uniformemente sobre una placa en posición horizontal, unida a un apoyo a través de las correspondientes abrazaderas; la fijación horizontal del soporte debe garantizar una deformación de este inferior o igual a un milímetro. Este ensayo se basará en la metodología establecida en el Protocolo AL05 / 535. Hay que hacer estos ensayos por intervalos horizontales y verticales según el número de guías y para cada uno de estos hay que ensayar el de anchura horizontal máxima.

- Ensayo de vandalismo. El objetivo de este ensayo es la evaluación de la resistencia frente a actos vandálicos de un panel de señalización, mediante la aplicación de una fuerza puntual a la punta de la flecha, con tracción vertical, torsión y tracción longitudinal. Este ensayo se basará en la metodología establecida en el Protocolo AL05 / 536. Los valores de las deformaciones máximas admisibles para los tres ensayos se encuentra en el Protocolo AL05 / 530.

Al margen de los ensayos citados anteriormente, entre otros acreditándose con certificados o ensayos las características correspondientes a:

Resistencia estructural: 
Tracción.

Pliego y desplegada.

Deformación: 


Deformación de los paneles, lamas y uniones.

Durabilidad: 
Adhesividad y durabilidad de la adherencia de los vinilos.

Ataques químicos (sales, oxígeno, carbonatos, cementos, ...)

Ataques físicos (abrasión, rayos solares, electrólisis, ...)

11. FORMA DE PAGO.

El pago del precio se efectuará después de cada recepción parcial o total del suministro, previa verificación de que la prestación se ajusta al objeto del contrato y presentación de la correspondiente factura. El documento que acredite la realización del suministro será expedido por el responsable del contrato.

12. REVISIÓN DE PRECIOS.

En este contrato no procede la revisión de precios.

13. SUBCONTRATACIÓN.

Lote 1: Suministro de señales de código, barrera de seguridad y elementos de balizamiento:

Con respecto al lote 1 la subcontratación de parte del suministro del material, se actuará según lo previsto en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

Lote 2: Suministro de señales de orientación:

Con respecto al lote 2 no estará permitida la subcontratación de acuerdo con el artículo 215 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público atendiendo a las cualidades profesionales necesarias y críticas tanto en el diseño de las señales como en la fabricación de estas.

14. PRESUPUESTO.

A continuación se detalla el presupuesto máximo de licitación, entendiendo que es una estimación de las necesidades de suministro en base a los datos disponibles de los últimos años, hay que tener en cuenta que es una previsión que deberá ajustarse en base a las demandas resultantes de los comunicados de conservación ordinaria de las afectaciones a la señalización vertical provocada por los accidentes que se produzcan durante la vigencia del contrato, de las demandas resultantes del estado y deterioro de la señalización de orientación existente y de las peticiones en materia de señalización que se produzcan durante la vigencia del contrato.

Se abonarán al contratista las unidades de obra realmente suministradas a precios unitarios ofertados

El presupuesto máximo de licitación es el siguiente:

• Lote 1: Suministro de señalización vertical de código, barrera de seguridad y elementos de balizamiento.

Presupuesto: 164.966,24 €

IVA (21%):       34.642,90 €

Total:             199.604,15 €

El importe del suministro a realizar se financiará con cargo a la partida presupuestaria 3010-453-21004 "Señalización vertical, barreras y balizamientos de la red de carreteras".
• Lote 2: Suministro de señalización vertical de orientación.

Presupuesto: 90.759,27 €

IVA (21%):     19.059,45 €

Total:            109.818,72 €

El importe del suministro a realizar se financiará con cargo a la partida presupuestaria 3010-453-21004 "Señalización vertical de orientación de la red de carreteras".

Tarragona, Agosto de 2019

El Jefe de la Sección de Conservación 
El Jefe de la Sección de Explotación

 Òscar Fresquet Ferrero 


Daniel López Ruiz

El Jefe del Área del SAT

Jaume Vidal González

20

